STWiORB 08

Roboty pokrywcze

SPIS TREŚCI

1	Zakres robót objętych niniejszymi STWiORB	2

2	Wymagania dotyczące Materiałów	2

2.1	Blacha stalowa ocynkowana biała	2

2.2	Blacha cynkowa	2

2.3	Łączniki	2

2.4	Rynny i rury spustowe z PVC	2

3	Sprzęt	2

4	Środki transportu	2

5	Wykonanie Robót	2

5.1	Podkłady pod pokrycia z dachówek płyt i blach	2

5.2	Obróbki blacharskie	2

5.3	Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej	2

5.4	Rury spustowe - z blachy cynkowej lub ocynkowanej	2

5.5	Rynny i rury spustowe z PVC	2

6	Kontrola jakości	2

6.1	Materiały izolacyjne	2

7. OBMIAR ROBÓT	2

8. ODBIÓR ROBÓT	2

8.1. Ogólne zasady odbioru robót	2

8.2. Odbiór podłoża	2

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych.	2

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	2

10.PRZEPISY ZWIĄZANE	2

# Zakres robót objętych niniejszymi STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, a w szczególności obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach zadaszenia placu składowego osadu tzn.:

- Pokrycie dachu,

- Obróbki blacharskie,

- Rynny i rury spustowe.

# Wymagania dotyczące Materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 00 -Wymagania Ogólne punkt 3.

## Blacha stalowa ocynkowana biała

Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

## Blacha cynkowa

Grubość 0.6 mm.

Wymagania i badania wg PN-EN490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

## Łączniki

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

## Rynny i rury spustowe z PVC

Rynny, rury spustowe, uchwyty do rynien zgodne z PN-EN 607:1999, PN-EN 12200-1 2002, PN-EN 1462 :2005

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 4.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

# Środki transportu

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w stWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 5.

# Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w stWiORB - 00 Wymagania Ogólne punkt 6.

## Podkłady pod pokrycia z dachówek płyt i blach

Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym.

Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji.

W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm.

Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach.

Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia.

## Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

## Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe.

Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.

Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm.

Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

## Rury spustowe - z blachy cynkowej lub ocynkowanej

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe.

Powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m.

Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

## Rynny i rury spustowe z PVC

Montaż wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu odwadniania dachu.

# Kontrola jakości

- Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWiORB 00 - Wymagania Ogólne pkt 7.

## Materiały izolacyjne

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym. równo rzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

- 7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót - Krycie dachu papą- [m2] pokrytej powierzchni dachu,

7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne

- 8.2. Odbiór podłoża

8.2.1. 	Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

- 8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych.

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

  - podłoża (deskowania),

  - jakości zastosowanych materiałów,

  - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

  - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

  - dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

  - dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

  - zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

  - protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

    - zestawienie wyników badań między operacyjnych i końcowych,

    - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

    - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.

8.3.6.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robót zgodnie z podstawą danej pozycji Przedmiaru Robót, a szczególności:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- pokrycie dachu papą podkładowa i termozgrzewalną (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- 10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

| PN-69/B-10260 | Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| --- | --- |
| PN-B-24620:1998 | Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. |
| PN-B-27617/A1:1997 | Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. |
| PN-B-27620:1998 | Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. |
| PN-61/B-10245 | Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. |
| PN-71/B-10241 | Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-EN 490:2000 | Dachówki i kształtki dachowe cementowe. |
| PN-75/B-12029/Az1:1999 | Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. |
| PN-EN 607:1999 | Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania. |
| PN-EN 12200-1:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. |
| PN-EN 1462:2005 | Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania |
| PN-EN 544:2000 | Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej. |

Inne dokumenty:

- Przepisy wymienione w Części II