STWiORB 02

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1	Zakres robót objętych niniejszymi STWiORB	1

2	Wymagania dotyczące Materiałów	1

3	Sprzęt	1

4	Środki transportu	1

5	Wykonanie Robót	1

5.1	Wymagania podstawowe	1

5.2	Roboty rozbiórkowe budowli i instalacji:	1

5.3	Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki	2

5.4	Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.	2

5.5	Zabezpieczenie lub przesadzenie drzew i krzewów	2

6	Kontrola jakości	3

7.	OBMIAR ROBÓT	3

7.1.	Ogólne zasady obmiaru Robót	3

7.2.	Jednostka obmiarowa - roboty rozbiórkowe i demontażowe	3

8.	ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT	3

8.1.	Ogólne zasady odbioru Robót	3

8.2.	Odbiór Robót zanikających – Częściowe Przejęcie Robót	3

8.3.	Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót	4

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	4

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	4

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	4

10. Przepisy związane	4

# Zakres robót objętych niniejszymi STWiORB

- Zakres niniejszych STWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót rozbiórkowych związanych z realizacją Robót, w tym m.in.

- demontaż zbędnych lub przewidzianych do wymiany, istniejących instalacji i urządzeń technologicznych,

- rozbiórkę elementów konstrukcyjnych i wykończenia obiektów,

- demontaż urządzeń i instalacji elektrycznych,

- zabezpieczenie lub ewentualne przesadzenie drzew i krzewów zlokalizowanych w pobliżu miejsc prowadzenia robót.

- i inne rozbiórki/demontaże, opróżnienia, oczyszczenia niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.

# Wymagania dotyczące Materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 00 -Wymagania Ogólne punkt 3.

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 4.

# Środki transportu

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 5.

# Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 6.

## Wymagania podstawowe

Wykonawca przeprowadzi wszystkie roboty rozbiórkowe zgodnie z prawem.

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami.

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi zarządcami dróg.

## Roboty rozbiórkowe budowli i instalacji:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- opróżnić rurociągi z wody/ścieków,

- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności – odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb Użytkownika, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

Roboty rozbiórkowe:

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obiektu,

- prace przy użyciu materiałów wybuchowych można prowadzić w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą Inżyniera i Użytkownika.

- elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą,

- elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetylenowym,

- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport,

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

## Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz demontowane maszyny, urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego.

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

## Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do następujących zasad:

- praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm,

- węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione,

- po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru,

- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie,

- wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

## Zabezpieczenie lub przesadzenie drzew i krzewów

Na terenie oczyszczalni nie przewiduje się prowadzenia wycinek drzew i krzewów, jedynie zabezpieczenie lub przesadzenie młodych (do 5 lat) drzew i krzewów zlokalizowanych w odległości 2,5 m od projektowanych sieci technologicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych oraz nowo wznoszonych lub modernizowanych obiektów.

Zabezpieczenie będzie polegać na wykonaniu w pobliżu drzew i krzewów prac ręcznie, tak aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami, ustawieniu osłon z desek wokół pni. Jeżeli zabezpieczenie drzewa lub krzewu okaże się niemożliwe lub niecelowe, to w uzgodnieniu z Zamawiającym należy dokonać przesadzenia rośliny w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Roboty powinny obejmować w szczególności:

- wydobycie drzewa lub krzewu z nienaruszoną bryłą korzenna

- transport rośliny z bryłą korzenną,

- roboty ziemne, zaprawa dołów,

- pielęgnację rośliny

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

# Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne punkt 7.

# 7.	OBMIAR ROBÓT

### 7.1.	Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 7.

Obowiązującą jednostką obmiarową jest jednostka podana w Przedmiarze Robót.

Jednostka obmiarowa może być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy a zaakceptowane przez Inżyniera.

### 7.2.	Jednostka obmiarowa - roboty rozbiórkowe i demontażowe

Jednostkami obmiaru są:

- 1szt./kpl.	dla urządzeń,

- 1m		dla rurociągów, kabli

- 1 t 		dla zdemontowanej konstrukcji stalowej,

- 1m3		dla betonów,

- 1m2		dla dróg,

- 1m		dla krawężników i obrzeży.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT

### 8.1.	Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli zostały wykonane zgodnie z obmiarem.

# 8.2.	Odbiór Robót zanikających – Częściowe Przejęcie Robót

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z demontażem zgodnie z technologią kolejności wykonywania robót.

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera Projektu o zakończeniu każdej roboty zanikającej.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót zanikających, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

### 8.3.	Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

# 9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 9.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót określonych na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

# 9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robót zgodnie z podstawą danej pozycji Przedmiaru Robót, a szczególności:

-	roboty przygotowawcze – pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczające,

-	przygotowanie miejsca prac rozbiórkowych i demontażu urządzeń - czyszczenie, wentylowanie itp.

-	demontaż urządzeń i instalacji,

-	prace rozbiórkowe,

-	przygotowanie miejsca pod dalsze roboty,

-	uporządkowanie terenu.

Przewidywaną liczbę jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robót.

# 10. Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

- BHP transport ręczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Przepisy wymienione w Części II